- Какие параметры асинхронных электродвигателей оказывают наибольшее влияние на величину тока и продолжительность подпитки КЗ?

- Как может повлиять на работу защитных аппаратов емкость кабельной сети электроустановки оперативного постоянного тока?  Какие защитные аппараты и почему могут вызывать появление коммутационных перенапряжений при отключении токов КЗ?

- Почему влияние на параметры КЗ начальной температуры жил кабелей, теплового спада тока и электрической дуги в электроустановках напряжением до 1 кВ значительно сильнее, чем в электроустановках 6 - 10 кВ?

- Как учесть при расчете КЗ изменение параметров аккумуляторной батареи, обусловленное ее разрядом?

- В каком соотношении находятся величины токов и продолжительности их протекания при КЗ и самозапусках двигателей?

- В каких случаях следует использовать выносную защиту от КЗ?

- В каких случаях предположение об адиабатическом характере нагрева жил кабелей  может привести к существенной ошибке в расчете токов КЗ?

- Чем отличаются расчетные условия проверки чувствительности, селективности и коммутационной способности защитных аппаратов?

- Чем отличаются условия выбега асинхронных двигателей при электрически близком КЗ и при перерыве питания?

- Какое соотношение между током металлического КЗ в начальный момент времени,  и уставкой максимальной токовой защиты автоматического выключателя можно считать удовлетворительным для выключателя срабатывающего без выдержки времени и для выключателя срабатывающего с выдержкой времени?

- Как изменяется при КЗ и после его отключения напряжение на сборках собственных нужд станции? Какие потребители собственных нужд могут "пострадать" при этом?

- При каких условиях ток металлического КЗ может оказаться меньше тока дугового КЗ, если все прочие расчетные условия одинаковы?

- Какие переходные процессы, кроме процессов пуска и самозапуска электродвигателей необходимо принимать во внимание при проверке максимальных токовых защит на ложное срабатывание?

- По какому критерию определяется необходимость учета, при расчете температуры нагрева кабелей током КЗ, процессов теплообмена между жилой и изоляцией?

- Как влияет изменение номинальной мощности трансформатора собственных нужд на уровень токов КЗ и на условия самозапуска электродвигателей?

- Какие достоинства и недостатки имеет использование обмазки кабелей не поддерживающей горения?

- Почему на большинстве электростанций применяется явное резервирование трансформаторов собственных нужд?

- Какие мероприятия и в какой последовательности проводятся при получении расчетных температур, превышающих предельно допустимые для кабелей, находящихся в эксплуатации?

- Как и почему изменяются значения токов КЗ и продолжительность самозапуска двигателей при переводе питания с рабочего трансформатора собственных нужд на резервный?

- По каким расчетным условиям и критериям производится проверка термической стойкости и невозгораемости кабелей в электроустановках напряжением до 10 кВ?

- Каким способом можно улучшить отношение токов группового самозапуска и КЗ?

- Почему при КЗ в электроустановках напряжением 6 и 10 кВ асинхронные двигатели в течение всего времени КЗ действуют на увеличение тока в поврежденной цепи, а в электроустановках напряжением до 1 кВ увеличение тока происходит лишь в начальной стадии процесса КЗ, а на конечной стадии асинхронные двигатели могут действовать на уменьшение тока?

- Как и почему изменяется влияние асинхронных двигателей  на ток КЗ при изменении электрической удаленности точки КЗ от источника и от асинхронных  двигателей?

- Каковы особенности влияния асинхронных двигателей при дуговых КЗ по сравнению с металлическими?

- Как влияют асинхронные двигатели на чувствительность основной и резервной защит от КЗ?

- Какие типы защитных аппаратов применяются в электроустановках до 1 кВ? Укажите их преимущества и недостатки.

- Как и почему влияет на чувствительность  и  селективность максимальной токовой защиты  групповой  кабельной  линии  сечение кабельных линий, подключенных к питаемой ею вторичной сборке?

- Какие  мероприятия  можно    осуществить (в    порядке предпочтительности)  для  увеличения   чувствительности основной защиты  одиночного присоединения и групповой линии?

- Как осуществляется ближнее и дальнее резервирование защит в электроустановках переменного тока напряжением до 1 кВ?

- Что можно предпринять в случае невыполнения условий  по отстройке защиты с  зависимой  времятоковой  характеристикой  от пусковых токов двигателя?

- Какие элементы сети оперативного постоянного  тока,  при расчете  КЗ,  следует  считать  нелинейными?   В  каких  случаях  их  нелинейностью можно было бы пренебречь.

- Укажите факторы, снижающие достоверность результатов расчета КЗ в электроустановках напряжением до 1000 В? Каким образом можно повысить достоверность расчетных данных о токах КЗ?